- 概述

FW-HM2000谐波在线监测装置是我公司新一代产品，能够实时监测和分析电网中母线及线路的电压和电流的基波及2～21次谐波，可对谐波越限给出报警，并通过RS485或RS232通信接口将数据上传至后台监控系统，满足用户对电能质量的监测要求。

本装置广泛适用于380V至220kV各电压等级的发电厂、变电站、石油、煤矿、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统。

- 功能及特点

- 采用先进的工业级中央处理器，运算速度快、工作状态稳定、抗干扰性能强。

- 装置采用频率自动锁定技术，当系统频率发生变化后，装置仍能得出正确的分析结果。

- 基于快速傅里叶变换原理，运算结果快速准确，可对电力线路的基波及2至21次谐波电压、电流、总谐波畸变率进行日常监测。

- 监测方式灵活，可通过设定采样间隔和连续越限次数来避开暂态越限。

- 报警条件可根据实际需要选择总谐波畸变率越限报警、电压和电流的某次谐波值越限报警，限值可修改。

- 越限时自动打印相关信息，并通过通信接口上传数据。

- 人机界面友好，汉字显示，操作简单、直观。

- 装置可记录30条越限记录。

- 技术参数

3.1 环境要求

- 户内使用，通风应良好 。

- 环境温度：-10℃ ～ +50℃

- 相对湿度：小于90%，表面无凝露 。

- 大气压力：80 ～ 110Kpa 。

- 海拔高度：< 2000m 。

- 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

3.2 技术参数

- 工作电源：AC/DC220V（如有特殊要求请在订货时说明），功耗≤20W。

- 信号的测量范围：电压：5~120V；PT回路功耗  0.5VA/相。电流：0.25 A ~5 A；CT回路功耗  0.5VA/相。

- 报警节点容量：AC250V，5A；DC30V，5A。

- 通信接口：RS232/485（任选其一，请在订货时说明），波特率1200～9600bps。

- 通信规约：内置三种通信规约CM90、CDT、MODBUS。

- 液晶显示器：128×64图形点阵液晶，全中文显示。

- 指示灯：指示系统当前运行状态

  - 运行：装置工作正常时，“运行”灯有规律的闪烁。

  - 电源：装置工作电源指示。

  - 电压越限：当电压谐波越限后点亮。

  - 电流越限：当电流谐波越限后点亮。

  - 装置故障：装置内部发生故障时点亮。

- 按键：用于设定参数、查看信息等操作。

- 打印机：打印越限数据。

外型尺寸：275（水平方向）*182（竖直方向）*146（深度）

安装尺寸：239（水平方向）*178（竖直方向）*144（深度）